| МИНОБРНАУКИ РОССИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» # РТУ МИРЭА |  |  |

Институт Информационных технологий

Кафедра Математического обеспечения и стандартизации информационных технологий

Отчет по практическим работам №5-8

по дисциплине «Технологические основы Интернета вещей»

| Выполнили: Студенты группы ИКБО-50-23 | Ерхова В.А. Павлов Н. С. Хохряков А.Ю. |
| --- | --- |
| Проверил: | Образцов В. М. |

2025 г.

Оглавление

1. Практическая 	работа  №  5:  Измерительные  и исполнительные устройства в Интернете вещей	3

1.1. Часть 1. Анализ компонентов	3

1.1.1.	Черный ящик	3

1.1.2 Серый ящик	4

1.2. Часть 2. Протоколы работы с устройствами	6

1.2.2 Modbus RTU	6

1.2.3 1-Wire	7

1.2.4 I²C (Inter-Integrated Circuit)	8

1.2.5 CAN (Controller Area Network)	9

2. Практическая работа №6 – Основы работы с протоколом MQTT. Брокераж сообщений.	10

2.1. Часть 1. SHH-подключение	10

2.2. Часть 2. Подписка на топик	11

2.3. Часть 3. Управление устройствами	11

3. Практическая 	работа  №  7:  Форматы представления данных	13

3.1. Часть 1.	13

3.2. Часть 2.	19

4. Практическая 	работа  №  8:  Визуализация данных в IoT	28

Часть 1. Стенд WB-demo-kit v.2	28

5. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	32

Практическая 	работа 	№ 	5: 	Измерительные 	и исполнительные устройства в Интернете вещей

Цель: изучить компоненты демонстрационного комплекта, получить навыки работы с технической документацией и понять принципы взаимодействия устройств в системе автоматизации.

Часть 1. Анализ компонентов

Для каждого устройства, указанного в варианте 2, необходимо заполним таблицу и дадим дополнительные пояснения.

    - Черный ящик

Вариант 2:

            - Модуль реле 6-канальный WB-MR6C v.2 (A9)

            - Диммер светодиодных лент на DIN-рейку WB-MRGBW-D (A5)

            - Модуль учета водопотребления и контроля протечек WB-MWAC v.2 (A4)

Описание элемента «Модуль реле 6-канальный WB-MR6C v.2 (A9)»

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Название датчика/устройства | Модуль реле 6-канальный WB-MR6C v.2 |
| Тип измерения | Исполнительное устройство |
| Измеряемые параметры и диапазон | Управление напряжением на нагрузке. Коммутируемое напряжение: до 250 В переменного тока. Коммутируемый ток: до 16 А на канал. |
| Точность / Погрешность | - |
| Напряжение питания | 12 В |
| Уникальный идентификатор в веб интерфейсе | wb-mr6c_46 |
| Протокол передачи данных | Modbus RTU |
| Интерфейс управления (шина) | RS-485 |
| Описание входов/выходов, схема подключения | Вход: управление по протоколу Modbus RTU. Выходы: 6 силовых релейных выходов с клеммами (L1, N1... L6, N6). |

Таблица 2 – Описание элемента «Диммер светодиодных лент на DIN-рейку WB-MRGBW-D (A5)»

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Название датчика/устройства | Диммер светодиодных лент RGBW WB-MRGBW-D |
| Тип измерения | Исполнительное устройство |
| Измеряемые параметры и диапазон | Управление яркостью и цветом светодиодной ленты. Выходное напряжение: 12/24 В. Максимальный выходной ток: до 6 А на канал. |
| Точность / Погрешность | - |
| Напряжение питания | 12...24 В |
| Уникальный идентификатор в веб интерфейсе | wb-led_39/RGB |
| Протокол передачи данных | Modbus RTU |
| Интерфейс управления (шина) | RS-485 |
| Описание входов/выходов, схема подключения | Вход: управление по протоколу Modbus RTU. Выходы: 5 клемм для подключения светодиодной ленты (R, G, B, W, +V) |

Описание элемента «Модуль учета водопотребления и контроля протечек WB-MWAC v.2 (A4)»

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Название датчика/устройства | Модуль учета водопотребления и контроля протечек WB-MWAC v.2 |
| Тип измерения | Цифровой (импульсный счетчик воды), Дискретный (датчики протечки) |
| Измеряемые параметры и диапазон | Счетчик: расход воды (импульсы), объем. Датчики протечки: статус "сухо/мокро". |
| Точность / Погрешность | Счетчик: зависит от подключенного импульсного водосчетчика. Датчики протечки: не применимо для дискретного сигнала. |
| Напряжение питания | 12 В |
| Уникальный идентификатор в веб интерфейсе | wb-mwac-v2_25 |
| Протокол передачи данных | Modbus RTU |
| Интерфейс управления (шина) | RS-485 |
| Описание входов/выходов, схема подключения | Входы: 1) Цифровой вход для импульсного счетчика воды. 2) 2 дискретных входа для датчиков протечки (замыкание/размыкание). Выход: данные по протоколу Modbus RTU. |

Серый ящик

Вариант 2:

            - Температура в составе устройства WB-MSW v.3 (5)

            - Освещенность в составе устройства WB-MS v.2 (12)

            - Многоканальный измеритель WB-MAP12H (22)

Описание элемента «Температура в составе датчика WB-MSW v.3 (5)»

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Название датчика/устройства | Температура в составе датчика WB-MSW v.3 |
| Тип измерения | Цифровой: улавливает изменение сопротивления терморезистора |
| Измеряемые параметры и диапазон | Температура: -40 .. +80 0C |
| Точность / Погрешность | ±0.5 0C |
| Напряжение питания | 9-25 В |
| Уникальный идентификатор в веб интерфейсе | wb-msw-v3_64 |
| Протокол передачи данных | Modbus RTU |
| Интерфейс управления (шина) | RS-485 |
| Описание входов/выходов, схема подключения | Вход: подключение терморезистора. Выход: цифровой сигнал по протоколу Modbus RTU. |

Описание элемента «Освещенность в составе датчика WB-MS v.2 (12)»

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Название датчика/устройства | Освещенность в составе датчика WB-MS v.2 |
| Тип измерения | Аналоговый: измерение уровня освещенности с помощью фоторезистора |
| Измеряемые параметры и диапазон | Освещенность: 0…1000 лк |
| Точность / Погрешность | ±5% |
| Напряжение питания | 9-25 В |
| Уникальный идентификатор в веб интерфейсе | wb-msw-v3_64 |
| Протокол передачи данных | Modbus RTU |
| Интерфейс управления (шина) | RS-485 |
| Описание входов/выходов, схема подключения | Вход: подключение фоторезистора. Выход: цифровой сигнал по протоколу Modbus RTU. |

Описание элемента «Многоканальный измеритель WB-MAP12H (22)»

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| Параметр | Описание |
| Название датчика/устройства | Многоканальный измеритель WB-MAP12H |
| Тип измерения | Аналоговый и цифровой ввод, измерение напряжения и тока |
| Измеряемые параметры и диапазон | Напряжение: 0-10 В; Ток: 0-20 мА; Цифровые входы: сухие контакты |
| Точность / Погрешность | ±0.2% |
| Напряжение питания | 12-24 В |
| Уникальный идентификатор в веб интерфейсе | wb-map12e_35 |
| Протокол передачи данных | Modbus RTU |
| Интерфейс управления (шина) | RS-485 |
| Описание входов/выходов, схема подключения | Входы: 12 универсальных каналов (напряжение/ток/цифровой сигнал). Выход: цифровой сигнал по протоколу |

Часть 2. Протоколы работы с устройствами

Опишем принцип работы, преимущества и недостатки, сферу применения следующих четырех технологий:

            - Modbus RTU;

            - 1-Wire;

            - I²C (IIC, англ. Inter-Integrated Circuit);

            - CAN.

Modbus RTU

Принцип работы: Последовательный протокол «ведущий–ведомый». Контроллер (мастер) опрашивает устройства (слейвы) по шине RS-485. Данные передаются в бинарном виде в кадрах с CRC-контролем.

Преимущества:

- Простота реализации: структура сообщений простая, что позволяет быстро развертывать систему (иногда за несколько дней).

- Низкая стоимость: не требует сложного оборудования, поддерживает до 247 ведомых устройств на одной линии.

- Широкая совместимость: открытый стандарт, используется в различных отраслях, обеспечивает точную передачу данных без лишних накладных расходов.

- Гибкость: подходит для сетей с низкой пропускной способностью, легко интегрируется с существующими системами.

Недостатки:

            - Ограниченная скорость: скорость не подходит для высокоскоростных приложений.

            - Отсутствие встроенной безопасности: нет шифрования или аутентификации, уязвим к вмешательству.

            - Зависимость от мастера: ведомые устройства не могут инициировать связь, что ограничивает гибкость в сложных сетях.

            - Возможные конфликты: в больших сетях может возникать задержка из-за последовательного опроса.

Сфера применения: Автоматизация зданий, учёт электроэнергии, промышленные датчики и исполнительные устройства.

1-Wire

Принцип работы: Однопроводный протокол связи (данные + питание могут идти по одной линии). Каждое устройство имеет уникальный 64-битный адрес.

Преимущества:

            - Минимальное количество проводов: только одна линия данных, что упрощает монтаж и снижает стоимость.

            - Низкое энергопотребление: устройства могут питаться от шины, идеально для батарейных систем.

            - Простота: легкая интеграция, уникальная адресация без конфликтов, низкая цена компонентов.

            - Надежность в простых сетях: поддерживает до 100 устройств на шине.

Недостатки:

- Низкая скорость: до 16 кбит/с в стандартном режиме, не подходит для больших объемов данных.

- Ограниченная длина шины: до 100 метров без усилителей, чувствительна к шумам и помехам.

- Одиночная шина: все устройства делят одну линию, что может вызывать задержки при большом количестве устройств.

Сфера применения: Датчики температуры, простые сенсоры, бытовые системы умного дома.

I²C (Inter-Integrated Circuit)

Принцип работы: Двухпроводная синхронная шина (SDA — данные, SCL — тактовая). Один или несколько ведущих устройств опрашивают ведомых по адресам.

Преимущества:

            - Минимальное количество проводов: только две линии для множества устройств (до 128).

            - Поддержка нескольких мастеров: гибкость в сложных системах, автоматический арбитраж.

            - Легкость расширения: добавление устройств без изменения проводки.

            - Подтверждение передачи: биты ACK/NACK обеспечивают надежность.

Недостатки:

- Низкая скорость: стандартно 100-400 кбит/с, медленнее SPI.

- Ограниченная длина: до 10 метров из-за емкостной нагрузки, чувствительна к шумам.

- Возможные конфликты адресов: ограниченное адресное пространство.

- Требуются подтягивающие резисторы, что добавляет компоненты.

Сфера применения: Встраиваемые системы, датчики давления, температуры, дисплеи, энергоэффективные устройства.

CAN (Controller Area Network)

Принцип работы: Многоузловая шина, где все устройства равноправны. Используется приоритетный метод доступа к шине (арбитраж по идентификаторам сообщений).

Преимущества:

            - Высокая надежность: встроенная проверка ошибок, устойчивость к шумам благодаря дифференциальной передаче.

            - Мультимастер: любое устройство может передавать без центрального мастера.

            - Экономия проводки: две линии для всей сети, снижает вес и стоимость.

            - Приоритизация: важные сообщения передаются первыми.

Недостатки:

- Ограниченная пропускная способность: до 1 Мбит/с, не подходит для больших данных (CAN FD улучшает это).

- Сложность реализации: требует специализированных контроллеров, дороже в разработке.

- Длина сети: до 40 метров на максимальной скорости, возможны задержки в перегруженных сетях.

- Нет встроенной безопасности: уязвим к атакам.

Сфера применения: Автомобильная электроника, промышленная автоматизация, медицинское оборудование, системы реального времени.

- Практическая работа №6 – Основы работы с протоколом MQTT. Брокераж сообщений.

Цель: изучить компоненты демонстрационного комплекта, получить навыки работы с технической документацией и понять принципы взаимодействия устройств в системе автоматизации.

Часть 1. SHH-подключение

Подключитесь к консоли WirenBoard по протоколу SSH. Для этого используйте SSH-клиент PuTTy (или другой клиент):

            - Запустим Терминал.

            - Введем в поле терминала ssh user@192.168.1.27.

            - При появлении ошибки доступа сгенерируем fingerprint: ssh-keygen -R 192.168.1.27, проведем повторное подключение.

            - Введем пароль пользователя 123123.

            - Появится приветственное сообщение - мы подключились к консоли контроллера.

Подключение к контроллеру

Часть 2. Подписка на топик

При помощи улиты mosquitto_sub подпишемся на сообщения нескольких датчиков стенда, согласно варианту 2.

Вариант 2:

            - Датчик CO2 устройства WB-MSW v.3 (5)

            - Кнопка SB3

Подпишемся на сообщения датчика СО2

Подпишемся на сообщения кнопки SB3

Часть 3. Управление устройствами

Для управления устройством отправим сообщение в топик.

Изменим поведение устройств посредством отправки сообщение в соответствующий топик согласно варианту 2.

Вариант 2:

            - Откроем и закроем шаровой кран

            - Включим и изменим яркость лампочки накаливания

Открытие и закрытие шарового крана

Включение и изменение яркости лампочки накаливания

Практическая 	работа 	№ 	7: 	Форматы представления данных

Часть 1.

С компьютера в аудитории подпишемся на несколько MQTT-топиков в составе стенда WB-demo-kit v.2, согласно варианту 2.

Вариант 2:

            - Датчик шума устройства WB-MSW v.3 (5)

            - Датчик освещенности устройства WB-MS v.2 (12)

            - Датчик CO2 устройства WB-MSW v.3 (5)

            - Датчик температуры 1-wire DS18B20 (2)

На Python реализуем программу (скрипт), которая каждые 5 секунд упаковывает последние полученные данные в файлы формата JSON и XML. В одной записи должно быть 6 полей: 4 показаний датчиков, время формирования файла, номер чемодана (последние две цифры IP-адреса).

На Python реализуем программу-парсер, которая выводит в консоль данные, полученные из сгенерированных в п.2 файлов.

- Подпишемся на топики

- Уровень шума:

mosquitto_sub -h 192.168.1.25 -t /devices/wb-msw-v3_5/controls/Sound Level

- Освещенность:

mosquitto_sub -h 192.168.1.25 -t /devices/wb-ms-v2_12/controls/Illuminance

- CO2:

mosquitto_sub -h 192.168.1.25 -t /devices/wb-msw-v3_5/controls/CO2

- Температура:

mosquitto_sub -h 192.168.1.25 -t /devices/wb-msw-v3_5/controls/Temperature

- Структура получаемых данных

sound: string Illuminance: string CO2: string VOC: string time: datetime num: string

- Листинг

Листинг 1 – Упаковка данных в .json и .xml

import paho.mqtt.client as mqtt import json from datetime import datetime from time import sleep import xml.etree.ElementTree as ET import os # Параметры подключения к MQTT-брокеру HOST = "192.168.1.25" PORT = 1883 KEEPALIVE = 60 SUB_TOPICS = { '/devices/wb-msw-v3_64/controls/Sound Level': 'sound', '/devices/wb-msw-v3_64/controls/Illuminance': 'Illuminance', '/devices/energy_meter/controls/Urms': 'Voltage' } # Глобальные переменные для управления временем last_save_time = datetime.now() file_counter = 1 JSON_DICT = {value: 0 for value in SUB_TOPICS.values()} def on_connect(client, userdata, flags, rc): print("Connected with result code " + str(rc)) if rc == 0: print("✓ Успешно подключились к MQTT-брокеру") for topic in SUB_TOPICS.keys(): client.subscribe(topic) print(f"✓ Подписались на топик: {topic}") else: print(f"✗ Ошибка подключения: {rc}") def on_message(client, userdata, msg): global last_save_time, file_counter, JSON_DICT try: payload = msg.payload.decode() topic = msg.topic param_name = SUB_TOPICS[topic] JSON_DICT[param_name] = payload JSON_DICT['time'] = str(datetime.now()) JSON_DICT['num'] = HOST[-2:] print(f"📨 {topic}: {payload}") # Проверяем, прошло ли 5 секунд с последнего сохранения current_time = datetime.now() time_diff = (current_time - last_save_time).total_seconds() if time_diff >= 5: # Создаем уникальные имена файлов с временной меткой и счетчиком timestamp = current_time.strftime("%Y%m%d_%H%M%S") # JSON файл json_filename = f"data_{HOST[-2:]}_{timestamp}_{file_counter}.json" with open(json_filename, 'w') as file: json.dump(JSON_DICT, file, indent=4) # XML файл xml_filename = f"data_{HOST[-2:]}_{timestamp}_{file_counter}.xml" with open(xml_filename, 'wb') as file: data = ET.Element('data') for key, value in JSON_DICT.items(): param = ET.SubElement(data, key) param.text = str(value) tree = ET.ElementTree(data) ET.indent(tree, space='\t', level=0) tree.write(file, encoding='utf-8') print(f"✓ Созданы новые файлы:") print(f" JSON: {json_filename}") print(f" XML: {xml_filename}") # Обновляем время последнего сохранения и увеличиваем счетчик last_save_time = current_time file_counter += 1 # Очищаем данные для следующего файла (опционально) # JSON_DICT = {value: 0 for value in SUB_TOPICS.values()} except Exception as e: print(f"✗ Ошибка: {e}") def main(): client = mqtt.Client() client.on_connect = on_connect client.on_message = on_message current_dir = os.getcwd() print(f"📁 Файлы будут сохраняться в: {current_dir}") print("⏰ Новые файлы будут создаваться каждые 5 секунд") try: print(f"🔗 Подключаемся к {HOST}:{PORT}...") client.connect(HOST, PORT, KEEPALIVE) print("🚀 Запускаем MQTT-клиент...") client.loop_forever() except Exception as e: print(f"❌ Ошибка подключения: {e}") if __name__ == "__main__": main()

Листинг 2 – Вывод данных в консоль

import json import xml.etree.ElementTree as ET import glob import os class DataParser: def __init__(self, directory="."): self.directory = directory def parse_json_files(self): """Парсинг JSON файлов""" json_files = glob.glob(os.path.join(self.directory, "sensor_data_*.json")) for file_path in sorted(json_files): print(f"\n{'=' * 50}") print(f"Парсинг файла: {os.path.basename(file_path)}") print(f"{'=' * 50}") try: with open(file_path, 'r', encoding='utf-8') as f: data = json.load(f) self.display_data(data, "JSON") except Exception as e: print(f"Ошибка при чтении файла {file_path}: {e}") def parse_xml_files(self): """Парсинг XML файлов""" xml_files = glob.glob(os.path.join(self.directory, "sensor_data_*.xml")) for file_path in sorted(xml_files): print(f"\n{'=' * 50}") print(f"Парсинг файла: {os.path.basename(file_path)}") print(f"{'='*50}") try: tree = ET.parse(file_path) root = tree.getroot() data = {} for child in root: data[child.tag] = child.text self.display_data(data, "XML") except Exception as e: print(f"Ошибка при чтении файла {file_path}: {e}") def display_data(self, data, file_type): """Вывод данных в консоль""" print(f"Тип файла: {file_type}") print(f"Уровень шума: {data.get('noise_level', 'N/A')} dB") print(f"Освещенность: {data.get('illumination', 'N/A')} lux") print(f"Напряжение 1: {data.get('voltage1', 'N/A')} V") print(f"Напряжение 2: {data.get('voltage2', 'N/A')} V") print(f"Время создания файла: {data.get('file_creation_time', 'N/A')}") print(f"Номер чемодана: {data.get('suitcase_number', 'N/A')}") def parse_all_files(self): """Парсинг всех файлов""" print("Парсинг JSON файлов:") self.parse_json_files() print(f"\n{'#' * 60}") print("Парсинг XML файлов:") self.parse_xml_files() if __name__ == "__main__": parser = DataParser() parser.parse_all_files()

- Результаты работы

Результат работы программы

Запись данных в формате .json

Запись данных в формате .xml

- Описание сторонних библиотек

- paho.mqtt.client: Для MQTT.

Функции: Client() — создание клиента; connect() — подключение; subscribe() — подписка; on_connect, on_message — обработчики; loop_forever() — цикл обработки.

- json: Для JSON.

Функции: load() — чтение; dump() — запись.

- xml.etree.ElementTree (ET): Для XML.

Функции: parse() — парсинг; Element(), SubElement() — создание элементов; indent() — форматирование; write() — запись.

- glob: Для поиска файлов.

Функция: glob() — поиск по шаблону (data_*.json/xml).

- datetime: Для времени.

Функции: now() — текущее время; strftime() — форматирование.

- os: Для файловой системы.

Функции: path.join() — объединение путей; getcwd() — текущая директория.

Часть 2.

С компьютера в аудитории подпишемся на несколько MQTT-топиков в составе стенда WB-demo-kit v.3, согласно варианту 2.

Вариант 2:

            - Датчик уровня шума устройства WB-MSW v.4 (А6)

            - Датчик освещенности устройства WB-MS v.4 (А6)

            - Напряжение на любом устройстве стенда Датчик шума устройства WB-MSW v.3 (5)

На Python реализуем программу (скрипт), которая каждые 5 секунд упаковывает последние полученные данные в файлы формата JSON и XML. В одной записи должно быть 6 полей: 4 показаний датчиков, время формирования файла, номер чемодана (последние две цифры IP-адреса).

На Python реализуем программу-парсер, которая выводит в консоль данные, полученные из сгенерированных в п.2 файлов.

1. Подпишемся на топики

1. Уровень шума:

mosquitto_sub -h 192.168.1.25 -t /devices/wb-msw-v3_5/controls/Sound Level

2. Освещенность:

mosquitto_sub -h 192.168.1.25 -t /devices/wb-ms-v2_12/controls/Illuminance

3. Напряжение:

mosquitto_sub -h 192.168.1.25 -t /devices/energy_meter/controls/Urms

- Структура получаемых данных

sound: string Illuminance: string Voltage: string time: datetime num: string

- Листинг

Листинг 3 – Упаковка данных в .json и .xml

import paho.mqtt.client as mqtt import json from datetime import datetime from time import sleep import xml.etree.ElementTree as ET import os # Параметры подключения к MQTT-брокеру HOST = "192.168.1.25" PORT = 1883 KEEPALIVE = 60 SUB_TOPICS = { '/devices/wb-msw-v3_64/controls/Sound Level': 'sound', '/devices/wb-msw-v3_64/controls/Illuminance': 'Illuminance', '/devices/energy_meter/controls/Urms': 'Voltage' } # Глобальные переменные для управления временем last_save_time = datetime.now() file_counter = 1 JSON_DICT = {value: 0 for value in SUB_TOPICS.values()} def on_connect(client, userdata, flags, rc): print("Connected with result code " + str(rc)) if rc == 0: print("✓ Успешно подключились к MQTT-брокеру") for topic in SUB_TOPICS.keys(): client.subscribe(topic) print(f"✓ Подписались на топик: {topic}") else: print(f"✗ Ошибка подключения: {rc}") def on_message(client, userdata, msg): global last_save_time, file_counter, JSON_DICT try: payload = msg.payload.decode() topic = msg.topic param_name = SUB_TOPICS[topic] JSON_DICT[param_name] = payload JSON_DICT['time'] = str(datetime.now()) JSON_DICT['num'] = HOST[-2:] print(f"📨 {topic}: {payload}") # Проверяем, прошло ли 5 секунд с последнего сохранения current_time = datetime.now() time_diff = (current_time - last_save_time).total_seconds() if time_diff >= 5: # Создаем уникальные имена файлов с временной меткой и счетчиком timestamp = current_time.strftime("%Y%m%d_%H%M%S") # JSON файл json_filename = f"data_{HOST[-2:]}_{timestamp}_{file_counter}.json" with open(json_filename, 'w') as file: json.dump(JSON_DICT, file, indent=4) # XML файл xml_filename = f"data_{HOST[-2:]}_{timestamp}_{file_counter}.xml" with open(xml_filename, 'wb') as file: data = ET.Element('data') for key, value in JSON_DICT.items(): param = ET.SubElement(data, key) param.text = str(value) tree = ET.ElementTree(data) ET.indent(tree, space='\t', level=0) tree.write(file, encoding='utf-8') print(f"✓ Созданы новые файлы:") print(f" JSON: {json_filename}") print(f" XML: {xml_filename}") # Обновляем время последнего сохранения и увеличиваем счетчик last_save_time = current_time file_counter += 1 # Очищаем данные для следующего файла (опционально) # JSON_DICT = {value: 0 for value in SUB_TOPICS.values()} except Exception as e: print(f"✗ Ошибка: {e}") def main(): client = mqtt.Client() client.on_connect = on_connect client.on_message = on_message current_dir = os.getcwd() print(f"📁 Файлы будут сохраняться в: {current_dir}") print("⏰ Новые файлы будут создаваться каждые 5 секунд") try: print(f"🔗 Подключаемся к {HOST}:{PORT}...") client.connect(HOST, PORT, KEEPALIVE) print("🚀 Запускаем MQTT-клиент...") client.loop_forever() except Exception as e: print(f"❌ Ошибка подключения: {e}") if __name__ == "__main__": main()

Листинг 4 – Вывод данных в консоль

import json import xml.etree.ElementTree as ET import glob import os class DataParser: def __init__(self, directory="."): self.directory = directory def parse_json_files(self): """Парсинг JSON файлов""" json_files = glob.glob(os.path.join(self.directory, "sensor_data_*.json")) for file_path in sorted(json_files): print(f"\n{'=' * 50}") print(f"Парсинг файла: {os.path.basename(file_path)}") print(f"{'=' * 50}") try: with open(file_path, 'r', encoding='utf-8') as f: data = json.load(f) self.display_data(data, "JSON") except Exception as e: print(f"Ошибка при чтении файла {file_path}: {e}") def parse_xml_files(self): """Парсинг XML файлов""" xml_files = glob.glob(os.path.join(self.directory, "sensor_data_*.xml")) for file_path in sorted(xml_files): print(f"\n{'=' * 50}") print(f"Парсинг файла: {os.path.basename(file_path)}") print(f"{'='*50}") try: tree = ET.parse(file_path) root = tree.getroot() data = {} for child in root: data[child.tag] = child.text self.display_data(data, "XML") except Exception as e: print(f"Ошибка при чтении файла {file_path}: {e}") def display_data(self, data, file_type): """Вывод данных в консоль""" print(f"Тип файла: {file_type}") print(f"Уровень шума: {data.get('noise_level', 'N/A')} dB") print(f"Освещенность: {data.get('illumination', 'N/A')} lux") print(f"Напряжение 1: {data.get('voltage1', 'N/A')} V") print(f"Напряжение 2: {data.get('voltage2', 'N/A')} V") print(f"Время создания файла: {data.get('file_creation_time', 'N/A')}") print(f"Номер чемодана: {data.get('suitcase_number', 'N/A')}") def parse_all_files(self): """Парсинг всех файлов""" print("Парсинг JSON файлов:") self.parse_json_files() print(f"\n{'#' * 60}") print("Парсинг XML файлов:") self.parse_xml_files() if __name__ == "__main__": parser = DataParser() parser.parse_all_files()

- Результаты работы

Результат работы программы

Запись данных в формате .json

Запись данных в формате .json

Запись данных в формате .json

Запись данных в формате .json

Запись данных в формате .json

Запись данных в формате .xml

Запись данных в формате .xml

Запись данных в формате .xml

Запись данных в формате .xml

Запись данных в формате .xml

- Описание сторонних библиотек

- paho.mqtt.client: Для MQTT.

Функции: Client() — создание клиента; connect() — подключение; subscribe() — подписка; on_connect, on_message — обработчики; loop_forever() — цикл обработки.

- json: Для JSON.

Функции: load() — чтение; dump() — запись.

- xml.etree.ElementTree (ET): Для XML.

Функции: parse() — парсинг; Element(), SubElement() — создание элементов; indent() — форматирование; write() — запись.

- glob: Для поиска файлов.

Функция: glob() — поиск по шаблону (data_*.json/xml).

- datetime: Для времени.

Функции: now() — текущее время; strftime() — форматирование.

- os: Для файловой системы.

Функции: path.join() — объединение путей; getcwd() — текущая директория.

Практическая 	работа 	№ 	8: 	Визуализация данных в Интернете вещей

- Часть 1. Стенд WB-demo-kit v.2

Подпишемся на несколько MQTT топиков в составе стенда WB-demo-kit v.2 1. согласно варианту 2 c компьютера в аудитории и соберем данные с датчиков в течение 10 или более минут. Получаемые данные сохраняются в CSV-файл.

Вариант 2:

            - Датчик шума устройства WB-MSW v.3 (5)

            - Датчик освещенности устройства WB-MS v.2 (12)

            - Напряжение на любом устройстве стенда одуль реле 6-канальный WB-MR6C v.2 (A9)

Листинг 5 – Сбор данных с датчиков

import paho.mqtt.client as mqtt import json from datetime import datetime import threading # Параметры подключения к MQTT-брокеру HOST = "192.168.1.22" # IP чемодана PORT = 1883 # Стандартный порт подключения для Mosquitto KEEPALIVE = 60 # Время ожидания доставки сообщения # Словарь с топиками и собираемыми из них параметрами SUB_TOPICS = { '/devices/wb-msw-v3_64/controls/Sound Level': 'Sound Level', '/devices/wb-msw-v3_64/controls/Illuminance': 'Illuminance', '/devices/battery/controls/Voltage': 'Voltage' } JSON_LIST = [] # Создание словаря для хранения данных JSON JSON_DICT = {} for value in SUB_TOPICS.values(): JSON_DICT[value] = 0 def on_connect(client, userdata, flags, rc): """ Функция, вызываемая при подключении к брокеру """ print("Connected with result code " + str(rc)) # Подключение ко всем заданным выше топикам for topic in SUB_TOPICS.keys(): client.subscribe(topic) def on_message(client, userdata, msg): """ Функция, вызываемая при получении сообщения от брокера """ payload = msg.payload.decode() # Основное значение topic = msg.topic # Топик, из которого пришло сообщение param_name = SUB_TOPICS[topic] JSON_DICT[param_name] = payload JSON_DICT['time'] = str(datetime.now()) print(topic + " " + payload) def save_data_periodically(): """ Сохраняет данные в файл каждые 5 секунд """ JSON_LIST.append(JSON_DICT.copy()) with open('data.json', 'w') as file: json_string = json.dumps(JSON_LIST) file.write(json_string) # Запланировать следующий вызов через 5 секунд timer = threading.Timer(5.0, save_data_periodically) timer.daemon = True timer.start() def main(): # Создание и настройка экземпляра класса Client для подключения к Mosquitto client = mqtt.Client() client.on_connect = on_connect client.on_message = on_message client.connect(HOST, PORT, KEEPALIVE) # Запуск периодической записи данных save_data_periodically() client.loop_forever() # Бесконечный внутренний цикл клиента в ожидании сообщений if __name__ == "__main__": main()

Собранные данные

Напишем скрипт, позволяющий визуализировать полученные статистические данные в виде:

• Столбиковой диаграммы, линейного графика и круговой диаграммы.

Листинг 6 – Скрипт для визуализации

import json import matplotlib.pyplot as plt import pandas as pd with open('data.json', 'r', encoding='utf-8') as f: data = json.load(f) df = pd.DataFrame(data) df['Sound Level'] = pd.to_numeric(df['Sound Level'], errors='coerce') df['Illuminance'] = pd.to_numeric(df['Illuminance'], errors='coerce') df['Voltage'] = pd.to_numeric(df['Voltage'], errors='coerce') df['time'] = pd.to_datetime(df['time']) df = df.dropna() # Создание фигуры с тремя subplots fig, axes = plt.subplots(1, 3, figsize=(18, 5)) fig.suptitle('Визуализация данных датчиков', fontsize=16, fontweight='bold') # 1. СТОЛБИКОВАЯ ДИАГРАММА (Гистограмма) - для Sound Level axes[0].hist(df['Sound Level'], bins=10, alpha=0.7, color='skyblue', edgecolor='black') axes[0].set_title('Гистограмма уровня звука', fontweight='bold') axes[0].set_xlabel('Уровень звука (dB)') axes[0].set_ylabel('Частота') axes[0].grid(True, alpha=0.3) # 2. ЛИНЕЙНЫЙ ГРАФИК - для Illuminance по времени axes[1].plot(df['time'], df['Illuminance'], marker='o', linewidth=2, markersize=4, color='green') axes[1].set_title('Изменение освещенности во времени', fontweight='bold') axes[1].set_xlabel('Время') axes[1].set_ylabel('Освещенность (lux)') axes[1].tick_params(axis='x', rotation=45) axes[1].grid(True, alpha=0.3) # 3. КРУГОВАЯ ДИАГРАММА - для распределения Voltage voltage_bins = [0, 2, 3, 4, 5] voltage_labels = ['0-2V', '2-3V', '3-4V', '4-5V'] df['Voltage_Category'] = pd.cut(df['Voltage'], bins=voltage_bins, labels=voltage_labels) voltage_counts = df['Voltage_Category'].value_counts() axes[2].pie(voltage_counts.values, labels=voltage_counts.index, autopct='%1.1f%%', startangle=90, colors=['#ff9999', '#66b3ff', '#99ff99', '#ffcc99']) axes[2].set_title('Распределение напряжения', fontweight='bold') plt.tight_layout() plt.savefig('sensors_visualization.png', dpi=300, bbox_inches='tight') plt.show()

Визуализация данных

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Документация на чемодан: https://wirenboard.com/wiki/Wb-demo-kit_v.2

2. Веб-интерфейс WirenBoard: https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_Web_Interface

3. Утилита для извлечения исторических данных из внутренней базы данных: https://wirenboard.com/wiki/Wb-mqtt-db-cli

4. Протокол MQTT: https://en.wikipedia.org/wiki/MQTT

5. Описание улиты mosquito_sub: http://mosquitto.org/man/mosquitto_sub 1.html

6. Описание улиты mosquito_pub: https://mosquitto.org/man/mosquitto_pub 1.html

7. Описание протокола MQTT: https://ipc2u.ru/articles/prostye-resheniya/chto takoemqtt/, https://habr.com/ru/post/463669/

8. Подключение к контроллеру по SHH: https://wirenboard.com/wiki/SSH

9. Визуализация: https://tableau.pro/m11

10. Графики: https://tableau.pro/m16

11. Гистограммы: https://tableau.pro/m19

12. Круговые диаграммы: https://tableau.pro/m23

13. JSON: https://ru.wikipedia.org/wiki/JSON, https://habr.com/ru/post/554274/

14. XML: https://ru.wikipedia.org/wiki/XML, https://code.makery.ch/ru/library/javafxtutorial/part5/ , https://habr.com/ru/post/524288/

15. Paho MQTT: https://www.emqx.com/en/blog/how-to-use-mqtt-in-python