Отчет по практической работе №5
по дисциплине «Основы сетевых технологий»
Расчет схемы адресации разделенной на подсети IPv4-сети

1.2

1) Сколько адресов узлов необходимо для самой крупной подсети? 25.

2) Каково минимальное количество необходимых подсетей? 6.

3) Сеть, которую необходимо разделить на подсети, имеет адрес 192.168.0.0/24. Как маска подсети /24 будет выглядеть в двоичном формате? 11111111.11111111.11111111.00000000.

4)

Пример №1: (/25) 11111111.11111111.11111111.10000000

Эквивалент десятичного представления маски подсети с разделением точками: 255.255.255.128.

Количество подсетей: 21 = 2.

Количество узлов: 27-2 = 126.

Пример №2: (/26) 11111111.11111111.11111111.11000000

Эквивалент десятичного представления маски подсети с разделением точками: 255.255.255.192.

Количество подсетей: 22 = 4.

Количество узлов: 26-2 = 62.

Пример №3: (/27) 11111111.11111111.11111111.11100000

Эквивалент десятичного представления маски подсети с разделением точками: 255.255.255.224.

Количество подсетей: 23 = 8.

Количество узлов: 25-2 = 30.

Пример №4: (/28) 11111111.11111111.11111111.11110000

Эквивалент десятичного представления маски подсети с разделением точками: 255.255.255.240.

Количество подсетей: 24 = 16.

Количество узлов: 24-2 = 14.

Пример №5: (/29) 11111111.11111111.11111111.11111000

Эквивалент десятичного представления маски подсети с разделением точками: 255.255.255.248.

Количество подсетей: 25 = 32.

Количество узлов: 23-2 = 6.

Пример №6: (/30) 11111111.11111111.11111111.11111100

Эквивалент десятичного представления маски подсети с разделением точками: 255.255.255.252.

Количество подсетей: 26 = 64.

Количество узлов: 22-2 = 2.

5) Учитывая ваши ответы, какие маски подсети соответствуют минимальному необходимому количеству адресов узлов? /24-27.

6) Учитывая ваши ответы, какие маски подсети соответствуют минимальному необходимому количеству подсетей? /27-30.

7) Учитывая ваши ответы, какая маска подсети соответствует минимальному необходимому количеству как узлов, так и подсетей? /27.

8) Выяснив, какая маска подсети соответствует всем указанным требованиям к сети, вы определите каждую подсеть, начиная с исходного сетевого адреса. Ниже перечислите все подсети от первой до последней. Помните, что первая подсеть – это 192.168.0.0 с новой полученной маской подсети.

192.168.0.0/255.255.255.224

192.168.0.32/255.255.255.224

192.168.0.64/255.255.255.224

192.168.0.96/255.255.255.224

192.168.0.128/255.255.255.224

192.168.0.160/255.255.255.224

1.3

| Устройство | Интерфейс | IP-адрес/маска подсети | Шлюз по умолчанию |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | gi1/0/1 | 192.168.0.1/27 | - |
|  | gi1/0/2 | 192.168.0.33/27 | - |
|  | lo1 | 192.168.0.65/27 | - |
|  | lo2 | 192.168.0.97/27 | - |
| VPC-1 | eth0 | 192.168.0.2/27 | 192.168.0.1/27 |
| VPC-2 | eth0 | 192.168.0.34/27 | 192.168.0.33/27 |