| МИНОБРНАУКИ РОССИИ |  |  |
| --- | --- | --- |
| Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет» РТУ МИРЭА |  |  |

Институт Информационных технологий

Кафедра информационных технологий в атомной энергетике

ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ №13

«Автоматизированная система управления для обеспечения инвентарем для лыжного спорта»

по дисциплине «Автоматизированные системы управления элементами промышленных и административных объектов»

Студент группы ИКБО-50-23 			   	      	Павлов Н.С.

_______________

(подпись студента)

Принял преподаватель		    	         		          Щербаков К. В.

_______________

(подпись руководителя)

Работа представлена			«____»____________ 2026 г.

Допущен к работе			«___» ____________ 2026 г.

Москва 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	Схема компьютерной сети АСУ МТО	3

1.1.	Состав оборудования:	3

1.2.	Логическая структура сети:	4

1.3.	Графическое представление	5

2.	Угрозы безопасности хранения и обработки информации на рабочих станциях	6

3.	Угрозы безопасности передачи информации по компьютерной сети	8

Схема компьютерной сети АСУ МТО

На основе архитектуры, определённой в ПР5 и ПР9, разработана схема компьютерной сети, включающая серверное, клиентское и сетевое оборудование, необходимое для функционирования всех модулей АСУ МТО лыжной организации.

Состав оборудования:

Основной сервер (1 шт.) — DEPO Storm 2400, Xeon Silver 4310, 16 ГБ RAM, 2×240 ГБ SSD RAID 1. Размещает: Docker Compose (PostgreSQL 17, Spring Boot, Nginx + React SPA).

Сервер аналитики (1 шт.) — DEPO Storm 2400, Xeon Silver 4310, 16 ГБ RAM, 2×240 ГБ SSD RAID 1. Размещает: Python/statsmodels, ClickHouse, Redash/Superset.

Сервер резервного копирования (1 шт.) — DEPO Storm 1300, Xeon E-2336, 8 ГБ RAM, 2×2 ТБ HDD RAID 1. Размещает: Bacula/Veeam Backup.

АРМ пользователей (10 шт.) — DEPO Neos 300, Core i5-12400, 16 ГБ RAM, 256 ГБ SSD. Роли: менеджеры по закупкам, кладовщики, тренеры, руководитель, бухгалтер, администратор.

Мобильные устройства тренеров (3 шт.) — Getac T800, Android 11, 4 ГБ RAM, 64 ГБ eMMC, защита IP68/MIL-STD-810G. Доступ через VPN по 4G LTE.

Терминалы сбора данных (2 шт.) — Zebra TC21, Android 10, 4 ГБ RAM, 64 ГБ eMMC. Используются кладовщиками на складе.

Принтер этикеток (1 шт.) – Zebra ZD421, термотрансферный, Ethernet

Система видеонаблюдения (1 комплект) — NVR-регистратор + 4 IP-камеры (PoE)

Сетевое оборудование: 2 коммутатора Cisco Catalyst 9300-24T (стек), межсетевой экран UserGate C150 / Ideco UTM 150 (NGFW с функцией VPN-шлюза), ИБП APC Smart-UPS SRT 2200VA.

Логическая структура сети:

Внутренняя сеть (LAN): 192.168.56.0/24. Все серверы и АРМ подключены через управляемые коммутаторы L3.

DMZ (демилитаризованная зона): Веб-сервер (Nginx) доступен извне через проброс порта 443 на NGFW.

VPN-подсеть: 10.10.10.0/24. Выделяется для удалённых подключений тренеров и администратора.

Управление доступом: VLAN 10 (серверы), VLAN 20 (АРМ), VLAN 30 (гостевая/Wi-Fi), VLAN 40 (видеонаблюдение).

Графическое представление

Рисунок 1.1 – Схема компьютерной сети

Угрозы безопасности хранения и обработки информации на рабочих станциях

На автоматизированных рабочих местах (АРМ) пользователей АСУ МТО хранится и обрабатывается следующая информация:

Учётные данные пользователей (логины, пароли) — кэшируются браузером;

Персональные данные спортсменов (ФИО, год рождения, спортивный разряд);

Коммерческая информация о поставщиках (ИНН, КПП, договоры, цены);

Отчёты по закупкам и движению ТМЦ (выгружаются в Excel/PDF);

Данные бюджетного контроля (лимиты, фактические расходы).

Таблица 2.1 – Угрозы безопасности на рабочих станциях

| № | Угроза | Описание | Источник угрозы | Последствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Несанкционированный доступ к АРМ | Доступ постороннего лица к АРМ, оставленному без блокировки | Внутренний нарушитель, посетитель | Утечка персональных данных, компрометация учётной записи |
| 2 | Заражение вредоносным ПО | Вирусы, трояны, кейлоггеры, шифровальщики, попавшие через фишинг или съёмные носители | Внешний нарушитель, фишинговая рассылка | Кража учётных данных, потеря отчётов, шифрование документов |
| 3 | Использование теневых IT-сервисов | Установка неучтённого ПО (мессенджеры, облачные хранилища) сотрудниками | Сотрудник (непреднамеренно) | Утечка конфиденциальных данных за периметр организации |
| 4 | Утрата или кража мобильного устройства | Потеря планшета Getac T800 или ТСД Zebra TC21 вне помещения | Внешний нарушитель | Доступ к данным АСУ, персональным данным спортсменов |
| 5 | Несанкционированное копирование данных | Выгрузка отчётов, базы спортсменов или коммерческой информации на USB-накопитель | Внутренний нарушитель | Утечка коммерческой тайны, нарушение 152-ФЗ |
| 6 | Недостаточная очистка кэша браузера | Хранение сессионных cookie и кэшированных страниц после завершения сеанса | Внутренний нарушитель | Повторный вход в систему под чужой учётной записью |
| 7 | Физическое повреждение АРМ | Выход из строя SSD-накопителя или блока питания без резервного копирования пользовательских данных | Технический сбой | Потеря пользовательских документов и отчётов |

Угрозы безопасности передачи информации по компьютерной сети

Информация, передаваемая по компьютерной сети АСУ МТО, включает:

Учётные данные пользователей при аутентификации (логин, пароль);

Персональные данные спортсменов (ФИО, контакты, спортивные показатели);

Коммерческую информацию о поставщиках (цены, банковские реквизиты);

Данные складского учёта (штрих-коды, остатки, движение ТМЦ);

Результаты прогнозирования и аналитики;

Трафик резервного копирования (полные копии БД, конфигурации, модели).

Таблица 3.1 – Угрозы безопасности передачи информации по сети

| № | Угроза | Описание | Участок сети | Последствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перехват трафика (Sniffing) | Пассивный перехват незашифрованного HTTP-трафика между клиентом и сервером | LAN, Wi-Fi | Компрометация паролей, перехват персональных данных |
| 2 | Атака «человек посередине» (MITM) | Активный перехват и модификация трафика между клиентом и сервером | LAN, публичный Wi-Fi, 4G | Подмена данных, перехват учётных данных, внедрение вредоносного кода |
| 3 | Несанкционированный доступ к Wi-Fi сети | Подключение постороннего устройства к корпоративной Wi-Fi точке доступа | Wi-Fi (гостевая/тренерская сеть) | Доступ к внутренним ресурсам сети, перехват трафика |
| 4 | Перехват VPN-подключений | Атака на VPN-туннель (IPsec/SSL) при подключении тренеров с удалённых трасс | Интернет, 4G-канал | Перехват учётных данных, доступ к БД через API |
| 5 | DDoS-атака на веб-сервер | Массированная отправка запросов к Nginx/Spring Boot с целью отказа в обслуживании | Интернет → DMZ | Недоступность АСУ для всех пользователей |
| 6 | Перехват трафика резервного копирования | Несанкционированный доступ к каналу передачи бэкапов между серверами | LAN (серверная) | Утечка полной копии БД и конфигураций системы |
| 7 | Атака на DNS (Spoofing) | Подмена DNS-записей для перенаправления пользователей на фишинговый сайт | Интернет, локальный DNS-сервер | Фишинг учётных данных, компрометация всей АСУ |
| 8 | Эксплуатация уязвимостей сетевого оборудования | Использование известных CVE в прошивках коммутаторов Cisco Catalyst 9300 или NGFW UserGate | LAN, периметр сети | Полный контроль над сетевой инфраструктурой, перехват всего трафика |