МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт радиоэлектроники и информатики

Кафедра геоинформационных систем

ОТЧЕТ

ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №10

изучение работы триггеров

по дисциплине

«ИНФОРМАТИКА»

Выполнил студент группы ИКБО-30-23	Павлов Н.С.

Принял ассистент кафедры ГИС	Корчемная А.И.

| Практическая | «__»___________2023 г. | ________________ |
| --- | --- | --- |
| работа выполнена |  |  |
| «Зачтено» | «__»___________2023 г. | ________________ |

Москва 2023

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	3

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ	4

2.1 Одноступенчатый асинхронный RS-триггер на элементах И-НЕ	4

2.2 Одноступенчатый асинхронный RS-триггер на элементах ИЛИ-НЕ	4

2.3 Одноступенчатый синхронный RS-триггер на элементах И-НЕ	5

2.4 Двухступенчатый синхронный RS-триггер с асинхронными входами предустановки, выполненный на элементах И-НЕ	6

2.5 Одноступенчатый D-триггер, выполненный на элементах И-НЕ	7

2.6 Динамический RS-триггер, работающий по переднему фронту, выполненный на элементах И-НЕ	8

2.7 Динамический RS-триггер, работающий по заднему фронту, выполненный на элементах ИЛИ-НЕ	9

2.8 T-триггер с асинхронными входами предустановки, выполненный на основе двухступенчатого RS-триггера	10

2.9 JK-триггер	11

3 ВЫВОДЫ	12

4 СПИСОК ИНФОРМАЦТОННЫХ ИСТОЧНИКОВ	13

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Изучить на практике работу триггеров

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ

2.1 Одноступенчатый асинхронный RS-триггер на элементах И-НЕ

Таблица переходов триггера (табл. 1) и его функциональная схема (рис 1).

Таблица 1 – Таблица переходов асинхронного RS-триггера

| S | R | Q(t+1) | Q(t+1) | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 1 | 1 | Запрещенная комбинация |
| 0 | 1 | 1 | 0 | Установка 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Установка 0 |
| 1 | 1 | Q(t) | Q(t) | Хранение |

Рисунок 1 – Одноступенчатый асинхронный RS-триггер на элементах И-НЕ

2.2 Одноступенчатый асинхронный RS-триггер на элементах ИЛИ-НЕ

Таблица переходов триггера (табл. 2) и его функциональная схема (рис 2).

Таблица 2 – Таблица переходов асинхронного RS-триггера

| S | R | Q(t+1) | Q(t+1) | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | Q(t) | Q(t) | Хранение |
| 0 | 1 | 0 | 1 | Установка 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | Установка 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | Запрещенная комбинация |

Рисунок 2 – Одноступенчатый асинхронный RS-триггер на элементах ИЛИ-НЕ

2.3 Одноступенчатый синхронный RS-триггер на элементах И-НЕ

Таблица переходов триггера (табл. 3) и его функциональная схема (рис 3).

Таблица 3 – Таблица переходов синхронного RS-триггера

| С | S | R | Q(t+1) | Q(t+1) | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | * | * | Q(t) | Q(t) | Хранение |
| 1 | 0 | 0 | Q(t) | Q(t) | Хранение |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Установка 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Установка 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Запрещенная комбинация |

Рисунок 3 – Одноступенчатый синхронный RS-триггер на элементах И-НЕ

2.4 Двухступенчатый синхронный RS-триггер с асинхронными входами предустановки, выполненный на элементах И-НЕ

Таблица переходов триггера (табл. 4) и его функциональная схема (рис 4).

Таблица 4 – Таблица переходов двуступенчатого синхронного RS-триггера

| С | S | R | S | R | Q(t+1) | Q(t+1) | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | 0 | 0 | * | * | 1 | 1 | Запрещенная комбинация |
| * | 0 | 1 | * | * | 1 | 0 | Асинхронная 1 |
| * | 1 | 0 | * | * | 0 | 1 | Асинхронный 0 |
| 0 | 1 | 1 | * | * | Q(t) | Q(t) | Хранение |
| 1 | 1 | 1 | * | * | Q(t) | Q(t) | Хранение |
|  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Синхронная установка 0 |
|  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Синхронная установка 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Запрещенная комбинация |

Рисунок 4 – Двухступенчатый синхронный RS-триггер с асинхронными входами предустановки, выполненный на элементах И-НЕ

2.5 Одноступенчатый D-триггер, выполненный на элементах И-НЕ

Таблица переходов триггера (табл. 5) и его функциональная схема (рис 5).

Таблица 5 – Таблица переходов одноступенчатого D-триггера

| C | D | Q(t+1) | Q(t+1) | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | * | Q(t) | Q(t) | Хранение |
| 1 | 0 | 0 | 1 | Установка 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | Установка 1 |

Рисунок 5 – Одноступенчатый D-триггер, выполненный на элементах И-НЕ

2.6 Динамический RS-триггер, работающий по переднему фронту, выполненный на элементах И-НЕ

Таблица переходов триггера (табл. 6) и его функциональная схема (рис 6).

Таблица 6 – Таблица переходов динамического RS-триггера, работающего по переднему фронту

| С | S | R | Q(t+1) | Q(t+1) | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | * | * | Q(t) | Q(t) | Хранение |
| 1 | * | * | Q(t) | Q(t) | Хранение |
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | Запрещенная комбинация |
|  | 0 | 1 | 1 | 0 | Синхронная установка 1 |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 | Синхронная установка 0 |
| * | 1 | 1 | Q(t) | Q(t) | Хранение |

Рисунок 6 – Динамический RS-триггер, работающий по переднему фронту, выполненный на элементах И-НЕ

2.7 Динамический RS-триггер, работающий по заднему фронту, выполненный на элементах ИЛИ-НЕ

Таблица переходов триггера (табл. 7) и его функциональная схема (рис 7).

Таблица 7 – Таблица переходов динамического RS-триггера, работающего по заднему фронту

| С | S | R | Q(t+1) | Q(t+1) | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | * | * | Q(t) | Q(t) | Хранение |
| 1 | * | * | Q(t) | Q(t) | Хранение |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | Запрещенная комбинация |
|  | 0 | 1 | 1 | 0 | Синхронная установка 1 |
|  | 1 | 0 | 0 | 1 | Синхронная установка 0 |
| * | 0 | 0 | Q(t) | Q(t) | Хранение |

Рисунок 7 – Динамический RS-триггер, работающий по заднему фронту, выполненный на элементах ИЛИ-НЕ

2.8 T-триггер с асинхронными входами предустановки, выполненный на основе двухступенчатого RS-триггера

Таблица переходов триггера (табл. 8) и его функциональная схема (рис 8).

Таблица 8 – Таблица переходов T-триггера

| T | S | R | Q(t+1) | Q(t+1) | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | 0 | 0 | 1 | 1 | Запрещенная комбинация |
| * | 0 | 1 | 1 | 0 | Асинхронная 1 |
| * | 1 | 0 | 0 | 1 | Асинхронный 0 |
| 0 | 1 | 1 | Q(t) | Q(t) | Хранение |
| 1 | 1 | 1 | Q(t) | Q(t) | Хранение |
|  | 1 | 1 | Q(t) | Q(t) | Переключение в противоположное состояние |

Рисунок 8 – T-триггер с асинхронными входами предустановки, выполненный на основе двухступенчатого RS-триггера

2.9 JK-триггер

Таблица переходов триггера (табл. 9) и его функциональная схема (рис 9).

Таблица 9 – Таблица переходов JK-триггера, собранного по схеме без инвертора

| C | S | R | J | K | Q(t+1) | Q(t+1) | Режим |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * | 0 | 0 | * | * | 1 | 1 | Запрещенная комбинация |
| * | 0 | 1 | * | * | 1 | 0 | Асинхронная 1 |
| * | 1 | 0 | * | * | 0 | 1 | Асинхронный 0 |
| 0 | 1 | 1 | * | * | Q(t) | Q(t) | Хранение |
| 1 | 1 | 1 | 1 |  | 0 | 1 | Подмена входов C и K |
| 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | Подмена входов C и J |
|  | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Синхронная установка 0 |
|  | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | Синхронная установка 1 |
|  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Режим T-триггера |

Рисунок 9 – JK-триггер, выполненный по схеме без инвертора

3 ВЫВОДЫ

Изучен принцип работы триггеров и протестирован в лабораторном комплексе «Logisim»

4 СПИСОК ИНФОРМАЦТОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Информатика: Методические указания по выполнению практических работ / С.С. Смирнов, Д.А. Карпов, - М., МИРЭА – Российский технологический университет, 2020. – 102

- Документация «Logisim». Текст: электронный. URL: http://cburch.com/logisim/ru/docs.html (дата обращения: 23.10.2023)