МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт радиоэлектроники и информатики

Кафедра геоинформационных систем

ОТЧЕТ

ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ №5

построение комбинационных схем, реализующих СДНФ и СКНФ

заданной логической функции от 4-х переменных

по дисциплине

«ИНФОРМАТИКА»

Выполнил студент группы ИКБО-30-23	Павлов Н.С.

Принял ассистент кафедры ГИС	Корчемная А.И.

| Практическая | «__»___________2023 г. | ________________ |
| --- | --- | --- |
| работа выполнена |  |  |
| «Зачтено» | «__»___________2023 г. | ________________ |

Москва 2023

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	3

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ	4

2.1 Персональный вариант	4

2.2 Построение таблицы истинности	4

2.3 Формулы СДНФ и СКНФ	5

2.4 Реализация схем в лабораторном комплексе «Logisim»	5

3 ВЫВОДЫ	7

4 СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ	8

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ

Логическая функция от четырех переменных задана в 16-теричной векторной форме. Восстановить таблицу истинности. Записать формулы СДНФ и СКНФ. Построить комбинационные схемы СДНФ и СКНФ в лабораторном комплексе, используя общий логический базис. Протестировать работу схем и убедиться в их правильности. Подготовить отчет о проделанной работе и защитить ее.

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ

2.1 Персональный вариант

Вариант (личный код): 11015

В соответствии с вариантом функция, заданная в 16-теричной форме имеет следующий вид:

Fa,b,c,d=4C7716

2.2 Построение таблицы истинности

Преобразуем функцию в двоичную запись: 0100 1100 0111 01112 – получили столбец значений логической функции, который необходим для восстановления полной таблицы истинности (см. таблицу 1)

Таблица 1 – Таблица истинности функции F

| a | b | c | d | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

(1)

2.3 Формулы СДНФ и СКНФ

(2)

Запишем формулу СДНФ для заданной функции, для чего рассмотрим наборы значений переменных, на которых функция равна одному. Представим все наборы переменных в виде конъюнкций. Переменные, равные нулю, нужно взять с отрицанием, а переменные, равные единице, без отрицания. В итоге получаем совершенные конъюнкты и объединяем их через дизъюнкцию, таким образом получим формулу СДНФ (формула 1).

FСДНФ=a∙b∙c∙d+a∙b∙c∙d+a∙b∙c∙d+a∙b∙c∙d+

+a∙b∙c∙d+a∙b∙c∙d+a∙b∙c∙d+a∙b∙c∙d+(a∙b∙c∙d)

Запишем формулу СКНФ, для этого рассмотрим наборы значений переменных, на которых функция равна нулю. Представим все наборы переменных в виде дизъюнкций. Переменные равные единице, нужно взять с отрицанием, а переменные равные нулю, без отрицания. В итоге получаем совершенные дизъюнкты и объединяем их через конъюнкцию, таким образом получим формулу СКНФ (формула 2).

FСКНФ=a+b+c+d∙a+b+c+d∙a+b+c+d∙

∙a+b+c+d∙(a+b+c+d)∙(a+b+c+d)∙(a+b+c+d)

2.4 Реализация схем в лабораторном комплексе «Logisim»

Построим в лабораторном комплексе комбинационные схемы, реализующие СДНФ и СКНФ заданной функции, воспользовавшись формулами 1 и 2. Протестируем их работу и убедимся в их правильности. Схема СДНФ представлена на рис. 1, схема СКНФ представлена на рис.2.

Рисунок 1 – схема СДНФ

Рисунок 2 – схема СКНФ

Тестирование показало, что схемы работают правильно.

3 ВЫВОДЫ

В ходе практической работы была воссоздана таблица истинности заданной логической функции, с ее помощью были выведены формулы СДНФ и СКНФ. Были построены комбинационные схемы СДНФ и СКНФ в лабораторном комплексе, используя общий логический базис. Работа была протестирована с помощью Logisim, подтверждена правильность схем.

4 СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Информатика: Методические указания по выполнению практических работ / С.С. Смирнов, Д.А. Карпов, - М., МИРЭА – Российский технологический университет, 2020. – 102

- Смирнов С. С. Информатика Лекция 5. - URL: https://cloud.mirea.ru/index.php/s/C6wWk28C4nCNfne (дата обращения: 24.09.2023)