Методика выполнения и исходные данные для курсовых работ

Для первых 20 тем необходимо доработать приложенный шаблон ТЗ (технического задания) с учетом исходных данных, указанных для каждой темы. Прилагается два шаблона ТЗ – на ЦОД и на систему VDI. Такие же шаблоны прилагаются для второй двадцатки тем, где необходимо доработать ПЗ (пояснительную записку – описание проектного решения). Дополнительно прилагается ГОСТ с описанием состава документов.

Исходные данные для ПЗ – это исходные данные для ТЗ (данные для первых двадцати тем), умноженные на 1,5. То есть если тема 35, необходимо брать данные для темы 15 и умножать числовые показатели исходных данных на 1,5.

Чтобы сделать курсовую, необходимо проанализировать исходные данные, определить, какие подсистемы затрагивает Проект (на создание, модернизацию или миграцию Системы), далее –

Для ТЗ: актуализировать раздел «Описание объекта автоматизации» на основе исходных данных – в этом разделе описывается состояние предприятия, ИТ-инфраструктуры до начала Проекта. Указать функциональные и нефункциональные требования к Системе в целом и к каждой подсистеме. Если в шаблоне есть не используемые подсистемы, удалить из документа. Актуализировать разделы с описанием требуемых работ по Проекту и список необходимых проектных документов и версии ГОСТов.

Как анализировать исходные данные:

- Анализ темы курсовой:

- Создание ИТ-инфраструктуры – имеется в виду, что сейчас ее совсем нет, и нужны все подсистемы, как, к примеру, в документе ТЗ на ЦОД

- Создание системы VDI, резервного копирования и т.д. – имеется в виду, что кроме указанной подсистемы всё остальное в инф-ре уже есть, и существующие подсистемы будут смежными по отношению к внедряемой. А внедряемая будет ими пользоваться. К примеру, размещать свои виртуальные машины на Подсистеме виртуализации. Размещать свои данные на существующей подсистеме хранения данных. Для аутентификации пользователей использовать существующую службу каталогов Microsoft Active Directory…

- Модернизация системы или подсистемы – считается, что система или подсистема в составе ИТ-инфраструктуры уже используется, но необходим ее апгрейд. К примеру, обновить контроллеры на СХД, заменить диски на более объемные и быстрые.

- Миграция – перемещение приложений на виртуальных машинах на другое оборудование. При этом необходимо, чтобы после включения на новом месте приложения ничего не заметили – в новом месте должны быть все подсистемы и настройки (либо поправить настройки с учетом новой ИТ-инфры), как в прошлом месте. Нужен План миграции, указать, что будут волны миграции с тестированием после перемещения и возможностью отката в исходное состояние.

- Масштабирование – приложения остаются на текущем оборудовании, но добавляется новое оборудование, куда внедряются новые экземпляры приложения, и между ними настраивается связь.

- Если указано название или тип приложения (1С, СУБД, веб-сервер, почтовый сервер, ПО СРК и т.д.), необходимо рассмотреть его со следующих сторон: ОС, возможность кластеризации и другие виды повышения доступности, нужны ли балансировщики сетевой нагрузки для балансировки коннектов пользователей или других систем между экземплярами приложения – если да, описать подсистему балансировки сетевой нагрузки; данные какого типа хранятся, хорошо ли  они сжимаются (для сравнения текстовый файл, таблица БД, скан документа, PDF, видеофайл) при создании резервной копии – к примеру, коэффициент дедупликации + сжатия х2 при резервном копировании, тогда объем дисков для хранения резервной копии в 2 раза меньше.

- Если указан Общий объем используемых ресурсов (или характеристики одной вирт.машины и их количество): Х ГГц, Х ТБ RAM, Х ТБ данных и X IOPS – то есть, сколько нужно приложениям в сумме для работы без просадки производительности, то необходимо выполнить сайзинг (расчет количества и характеристик) для физических серверов и дисковых массивов (СХД). Формулы расчета можно взять из методических указаний к решению задач в рамках одной из практик. При сайзинге надо учитывать требования к доступности – всегда добавлять некоторую избыточность (количество серверов, запасной объем для процессора, оперативной памяти, дисков и т.д.). К примеру, если физических серверов нужно 5, то применяем формулу N+1 для избыточности, тогда в ТЗ запишем: Для обеспечения работы всех приложений необходимо 6 серверов с характеристиками: ……   А в ПЗ бы записали: Для обеспечения работы всех приложений используется 6 серверов с характеристиками…..

- Если подразумевается, что к Системе или компоненту системы будет много коннектов от пользователей, надо понимать сценарий использования Системы. Например, если это веб-сайт с онлайн-кинотеатром, то видеофайлы на дисковом массиве будут читаться с дисков, стримиться по сети через сайт на веб-браузер пользователя – встает вопрос пропускной способности сетевых каналов и выдержит ли дисковый массив большую нагрузку на чтение (SSD диски выдают много IOPS и смогут тут помочь). Веб-сайт будет работать на ферме веб-серверов, к примеру, nginx. Конфиг-файл веб-сервера будет один. Если, к примеру, веб-серверов на Linux будет 50 штук (виртуальных машин), то резервную копию можно делать только для одного сервера, т.к. они все идентичны. Всегда нужно считать, сколько нужно места для приложения и его данных на СХД и на хранилище резервных копий с учетом Регламента резервного копирования (расчет дисковой емкости хранилища есть в одной из практик).

- Если среди пользователей есть дизайнеры, проектировщики на строительной фирме с AutoCAD и т.д., то им понадобится мощная видеокарта, и скорее всего это тема про VDI. Тогда в физические серверы, на которых будут выполняться виртуальные рабочие места, необходимо заложить видеокарты NVIDIA GRID vGPU, придумать, какой видео-профиль будет у пользователей и какая карта в серверах, и рассчитать количество серверов.

- VMware RDM диск – это диск виртуальной машины, который представлен в виде тома дискового массива, который напрямую проброшен в гостевую ОС виртуальной машины. Такой диск используется как общий диск кластера высокой доступности Microsoft для СУБД MS SQL Server, для кластеризованного файлового сервера Microsoft т.д. Для такого диска нельзя создать снапшот на уровне гипервизора, чтобы создать резервную копию этим методом. Поэтому для бэкапа данных с такого диска на гостевую ОС виртуальной машины ставить агент системы резервного копирования. Который читает блоки данных диска изнутри и передает их по ЛВС дальше для сохранения на репозитории РК.

- В курсовую не нужно вставлять сами расчеты (как считалось количество и характеристики серверов, дисковых массивов для данных и резервных копий) – только результаты: требования в ТЗ или готовые проектные решения в ПЗ.

- Приложения в прилагаемых шаблонах документов не нужны, оставлены для ознакомления.

При недостаточном количестве информации необходимо уточнить ее у преподавателя. Собственное творчество также приветствуется. Основываясь на сфере деятельности компании, можно подобрать тип приложений и данных (файлов и баз данных), которые хранятся и обрабатываются в компании.

При модернизации, миграции или создании системы на основании какого-то прикладного ПО считается, что остальная инфраструктура уже есть, и ее характеристики можно додумать.

- Разработка Технического задания на создание ИТ-инфраструктуры банка

  - Приложения: бизнес-критическое банковское ПО, 1С, СУБД, веб-сервер, системы ERP, CRM

  - Общий объем используемых ресурсов: 300 ГГц, 4 ТБ RAM, 100 ТБ данных, 50000 IOPS, сеть – 50 Гбит/с

  - Отчетный период в конце квартала

  - Необходимо снизить время возможного простоя прикладного и системного ПО, сервисов

  - Необходимо предусмотреть сценарий катастрофоустойчивости для продуктивных прикладных сервисов

  - При хранении и резервировании продуктивных данных необходимо по возможности использовать технологии уменьшения занимаемого объема

  - Время недоступности прикладных сервисов – максимум 1 минута

  - Прогноз роста потребности в выч. ресурсах: +10% за год

  - Процент измененных данных за день – 20%

  - Особое внимание – виртуализация, СРК

- Разработка Технического задания на создание ИТ-инфраструктуры ТВ-канала

- Необходимо записывать, хранить и резервировать много сжатого и несжатого видео (200 ТБ)

- Необходимо обрабатывать большие объемы «тяжелого» видео, как в офисе, так и из дома

- Корреспонденты должны иметь доступ к корпоративной среде с личного и рабочего ноутбука при командировках

- Рост объема данных за год: 50%

- Особое внимание – СХД, СРК

- Разработка Технического задания на создание ИТ-инфраструктуры облачного сервис-провайдера

- Много заказчиков, IaaS, SaaS

- Веб-витрина

- Программно-определяемое хранилище и ЛВС

- Общий объем используемых ресурсов: 200 ГГц, 3 ТБ RAM, 20 ТБ данных, 10000 IOPS

- Особое внимание – виртуализация, Cloud Management Platform, SDN, SDS

- Разработка Технического задания на создание ИТ-инфраструктуры хостинг-провайдера

- Ферма веб-сайтов, веб-сервер Apache на ОС Linux

- Балансировка сетевой нагрузки

- Сетевой канал

- Разработка Технического задания на создание системы VDI для строительной фирмы

- 1000 пользователей

- Среди них 64 проектировщика

- Рабочие файлы: сканы, pdf, файлы AutoCAD и т.д.

- Особое внимание – виртуализация, ПО VDI, СХД

- Разработка Технического задания на создание системы VDI для филиальной сети колл-центров по всей России

- 10000 пользователей, рассредоточенных по филиалам по всей России. Рабочие часы у них разные.

- Разработка Технического задания на создание системы резервного копирования для мед. учреждения

- Много снимков томографий и т.д. повышенная защита при хранении и резервировании.

- Разработка Технического задания на создание ИТ-инфраструктуры для почтовой системы маркетинговой фирмы

- 500 пользователей

- Рабочие файлы: сканы, pdf, презентации

- Почтовый сервер – Microsoft Exchange на Windows Server

- Разработка Технического задания на создание ИТ-инфраструктуры для Системы дистанционного электронного голосования (СДЭГ) г. Москвы

- Ферма веб-серверов на ОС Linux

- Большое количество одновременных подключений – 100 000

- Разработка Технического задания на создание ИТ-инфраструктуры для электронной библиотеки

- Ферма веб-серверов на ОС Linux

- Большое число файлов электронных книг

- Разработка Технического задания на создание ИТ-инфраструктуры для стендов систем виртуализации учебного центра

- Изолированные среды

- Быстрота развертывания свежих виртуальных машин и программных сетей

- Разработка Технического задания на создание ИТ-инфраструктуры для онлайн-кинотеатра

- Ферма веб-серверов на ОС Linux

- Большое число видеофайлов

- Разработка Технического задания на создание катастрофоустойчивой системы виртуализации

- Общий объем используемых ресурсов: 200 ГГц, 3 ТБ RAM, 50 ТБ данных, сеть – 50 Гбит/с

- Disaster Avoidance, Disaster Recovery

- Разработка Технического задания на модернизацию системы VDI дизайнерской компании

- Было 300 пользователей, среди них 64 дизайнера

- + 100 пользователей, среди них 32 дизайнера

- Обновление ПО виртуализации и VDI без ущерба производительности

- Разработка Технического задания на модернизацию системы резервного копирования сотового оператора

- Было 100 ТБ как источник для РК

- + 50 ТБ

- + Требование наличия отчуждаемой резервной копии

- + Linux серверы с VMware RDM диском

- Требования к новому регламенту резервного копирования

- Разработка Технического задания на модернизацию системы хранения данных для МВД

- Было 1000 ТБ документов

- Добавили новые виды документов: + 500 ТБ

- Разработка Технического задания на масштабирование системы 1С в резервный ЦОД

- Добавили ферму серверов 1С в резервный ЦОД

- Связь между серверами 1С между ЦОД

- Разработка Технического задания на миграцию системы 1С из частного ЦОД в публичное облако (IaaS)

- Ферма серверов 1С в частном ЦОД: 20 ГГц, 256 ГБ RAM, 2 ТБ HDD, 5000 IOPS + кластер СУБД

- Разработка Технического задания на миграцию системы 1С из частного ЦОД в публичное облако (SaaS)

- Ферма серверов 1С в частном ЦОД: 10 ГГц, 128 ГБ RAM, 1 ТБ HDD, 2000 IOPS + кластер СУБД

- Разработка Технического задания на миграцию серверов с одной платформы виртуализации на другую

- Приложения: кластер серверов баз данных, ферма веб-серверов на Linux, серверы приложений A и B, почтовый сервер

- Общий объем используемых ресурсов: 20 ГГц, 1 ТБ RAM, 20 ТБ данных

- Разработка Пояснительной записки на проект создания ИТ-инфраструктуры банка

- Разработка Пояснительной записки на проект создания ИТ-инфраструктуры ТВ-канала

- Разработка Пояснительной записки на проект создания ИТ-инфраструктуры облачного сервис-провайдера

- Разработка Пояснительной записки на проект создания ИТ-инфраструктуры хостинг-провайдера

- Разработка Пояснительной записки на проект создания системы VDI для строительной фирмы

- Разработка Пояснительной записки на проект создания системы VDI для филиальной сети колл-центров по всей России

- Разработка Пояснительной записки на проект создания системы резервного копирования для мед. учреждения

- Разработка Пояснительной записки на проект создания ИТ-инфраструктуры для почтовой системы маркетинговой фирмы

- Разработка Пояснительной записки на проект создания ИТ-инфраструктуры для Системы дистанционного электронного голосования (СДЭГ) г. Москвы

- Разработка Пояснительной записки на проект создания ИТ-инфраструктуры для электронной библиотеки

- Разработка Пояснительной записки на проект создания ИТ-инфраструктуры для стендов систем виртуализации учебного центра

- Разработка Пояснительной записки на проект создания ИТ-инфраструктуры для онлайн-кинотеатра

- Разработка Пояснительной записки на проект создания катастрофоустойчивой системы виртуализации

- Разработка Пояснительной записки на проект модернизации системы VDI дизайнерской компании

- Разработка Пояснительной записки на проект модернизации системы резервного копирования сотового оператора

- Разработка Пояснительной записки на проект модернизации системы хранения данных для МВД

- Разработка Пояснительной записки на проект масштабирования системы 1С в резервный ЦОД

- Разработка Пояснительной записки на проект миграции системы 1С из частного ЦОД в публичное облако (IaaS)

- Разработка Пояснительной записки на проект миграции системы 1С из частного ЦОД в публичное облако (SaaS)

- Разработка Пояснительной записки на проект миграции серверов с одной платформы виртуализации на другую