- Найти сопротивление между точками А и D, приведенной на рисунке

электрической схемы, если каждое из трех сопротивлений равно 1 Ом.

(Сопротивлением соединительных проводов пренебречь).

Решение:

Соединение параллельное -> 1R=1R1+1R2+1R3

Откуда R = 0.33 Ом

- Мощность, потребляемая нагрузочным сопротивлением RH = 9,9 Ом,

измеряется с помощью вольтметра и амперметра. Вольтметр показывает

120В, амперметр 12А.  Считая, что показания приборов не содержат погрешностей (ошибки

исключены с помощью поправок), подсчитать мощность, выделяющуюся в

сопротивлении RH. Найти погрешность измерения мощности.

Решение:

Формула расчета мощности: P=UI=RI2

Фактическая мощность: Pф = 1425.6 Вт

По приборам: Pп = 1440 Вт

Погрешность измерения: Pп – Pф = 14.4 Вт

3 . Определить напряжение на выходе делителя напряжения, который

подключен к источнику питания 10 В в следующих случаях:

а) напряжение снимается со всего делителя напряжения;

б) напряжения снимается с половины витков делителя напряжения;

в) напряжение снимается с 1/4 витков делителя напряжения

Решение:

а) 10 В

б) 5 В

в) 2.5 В

- Определять токи и напряжения в электрической цепи, изображенной на

рисунке, при следующих ее данных: Е = 2 в; r0 = 0,5 ом; r1= 3,5 ом; r2= 5ом; r3= 100 ом; r4 =25 ом

Решение:

Немного формул из теории

Получаем:

R234 = 4 Ом

Rобщ = 7.5 Ом

Iобщ = 0.25 А = I1 = I234

U1 = 0.875 В

U234 = U2 = U3 = U4 = 1 В

I2 = 0.2 А

I3 = 0.01 А

I4 = 0.04 А

5.При разомкнутом ключе К показания вольтметра 2,1 В. Когда ключ

замкнут, амперметр фиксирует ток 1А. Внешнее сопротивление цепи R = 2

Ом. Определить ЭДС источника Е, внутреннее сопротивление источника R вт

и напряжение на зажимах источника U

Решение:

E = 2.1 В (при разомкнутом ключе)

r = 0.1 Ом

U = IR = 2 В